# Enerji Ölçüm Sapması (Kalibrasyon Manipülasyonu) Senaryosu – SWOT Analizi

| Kategori | Açıklama |
| --- | --- |
| GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) | • OCPP 2.0.1 güvenlik profilleri (TLS, x.509) sayesinde kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü artırılmıştır. • Çapraz ölçüm (harici sayaç ile doğrulama) ve hash tabanlı firmware denetimi ile uzun vadeli hata tespiti mümkündür. • Uzaktan “Calibration Audit” mekanizmasıyla ölçüm anomalileri hızlıca doğrulanabilir. • Eğitim ve test ortamları (vcan0, Python-CAN, OCPP agent) sayesinde saldırı-simülasyonları güvenli biçimde yürütülebilir. |
| ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) | • Bakım portlarında kimlik doğrulama eksikliği ve kalibrasyon parametrelerinin şifrelenmeden saklanması manipülasyona zemin hazırlar. • OCPP yapılandırma değişkenleri yeterli erişim kontrolü olmadan değiştirilebilir; scale_factor gibi kritik parametreler etkilenir. • Firmware koruması zayıf; immutable konfigürasyon veya secure boot bulunmayan cihazlarda kalıcı sapma mümkündür. • CAN–OCPP köprüsü üzerinden hatalı komutlar fiziksel bileşenleri etkileyebilir (ör. röle açma/kapama). |
| FIRSATLAR (Opportunities) | • Endüstri 4.0 güvenlik standartları (OCPP 2.1, IEC 63119) sayesinde enerji altyapısında bütünlük denetimi zorunlu hale gelmektedir. • Regülasyon ve akreditasyon gereklilikleri üreticileri güvenli sayaç tasarımına yöneltmektedir. • SOC/SIEM entegrasyonu ile “CalibrationParamChanged” gibi olaylar gerçek zamanlı tespit edilebilir. • Eğitim senaryoları (OCPP–CAN laboratuvarı) siber-fiziksel farkındalık oluşturur. • STRIDE+DREAD risk analizi metodolojisi tehditleri nicel puanlarla önceliklendirme olanağı sağlar. |
| TEHDİTLER (Threats) | • Kimlik sahteciliği (Spoofing) veya Man-in-the-Middle (MitM) saldırılarıyla CSMS veya meter verisi taklit edilerek kalibrasyon değerleri manipüle edilebilir. • Firmware veya bakım API’si üzerinden yetkisiz değişiklik uzun süreli ölçüm sapmasına ve gelir kaybına yol açar. • Enerji hırsızlığı / faturalama hatası %10–20 düzeyine çıkabilir; yasal yükümlülük ihlali riski vardır. • Veri bütünlüğü zafiyeti denetim kurumlarına yanlış raporlama yapılmasına neden olur. • Kamuya açık şarj istasyonları fiziksel erişimle kolay hedef halindedir. |

## Genel Değerlendirme

Bu anomali, STRIDE metodolojisinde Tampering (veri manipülasyonu) ve Spoofing (kimlik taklidi) kategorilerine girer. DREAD ölçeğinde ise Damage ve Discoverability puanları yüksek (≥8/10) seviyededir. Dolayısıyla savunma stratejisi şu üç eksende şekillenmelidir:
1. Immutable Calibration Zone – kalibrasyon verilerini salt-okunur bellekte tutmak.
2. Güçlü TLS ve HSM tabanlı kimlik doğrulama – bakım arayüzü ve OCPP kanalını güvenceye almak.
3. Gerçek zamanlı SIEM korelasyonu – “CalibrationParamChanged” ve “BillingAnomalyDetected” olaylarını anında izlemek.