## Rapor: Elektrikli Araç Şarj Anomali Senaryosu – Ödeme ve Kullanıcı Verisi Sızıntısı

### Anomali:

Şarj istasyonu veya backend sisteminde, kullanıcı kimlik ve ödeme verileri (PII / finansal bilgiler) beklenmedik şekilde dışa sızıyor veya yetkisiz kişiler tarafından erişiliyor.

### Senaryo Başlığı:

Ödeme Bilgisi Manipülasyonu – Hassas Verinin Yetkisiz Erişimi

### Özet:

Bu anomali, elektrikli araç şarj istasyonlarının ödeme altyapısında meydana gelir. İstasyonun OCPP – ödeme entegrasyonu, mobil uygulama veya bulut tabanlı API aracılığıyla kullanıcı bilgilerini işlerken, zayıf TLS konfigürasyonu, yanlış loglama veya eksik erişim kontrolü nedeniyle hassas bilgiler dışarı sızabilir.
Saldırgan, ağ trafiğini dinleyerek veya hatalı yapılandırılmış sunuculara erişerek kullanıcıların kart token’larını, kimlik bilgilerini veya oturum anahtarlarını ele geçirir. Bu durum, yetkisiz ödeme işlemlerine veya müşteri bilgilerinin üçüncü taraflara aktarılmasına yol açabilir.

### 1. Başlangıç (Normal Durum):

Kullanıcı mobil uygulama üzerinden şarj başlatır. Ödeme isteği oluşturulur ve sistem, tokenize edilmiş kart bilgilerini backend’e gönderir. Trafik normalde TLS 1.2 üzerinden şifreli olarak iletilmelidir.

### 2. Anomali Oluşumu:

Backend sunucusunda self-signed sertifika kullanılmıştır veya loglama modülü kart numarasını maskesiz şekilde kaydetmektedir.
Saldırgan ağ trafiğine sızarak bu isteği yakalar ya da API anahtarının açıkta kaldığı bir konfigürasyondan sisteme erişim sağlar. Kullanıcının ödeme bilgileri ve kişisel verileri dışarı aktarılır.

### 3. Algılama Mantığı:

Sistem, olağan dışı trafik paternleri (ör. kısa sürede çoklu ödeme denemeleri) veya bilinmeyen IP adreslerinden gelen erişim taleplerini fark eder.
Ayrıca güvenlik duvarı loglarında, önceden tanımlı ödeme API endpoint’lerine yapılan art arda başarısız denemeler “şüpheli aktivite” olarak işaretlenir.

### 4. Karar ve Tepki:

Sistem otomatik olarak oturumu sonlandırır ve kullanıcı hesabını geçici olarak askıya alır.
Kullanıcı ekranında “Güvenlik nedeniyle işleminiz durduruldu. Lütfen yeniden kimlik doğrulaması yapın.” uyarısı çıkar.
Ayrıca SOC ekibine e-posta / SIEM bildirimi gönderilir:

“Potential Data Exfiltration Detected – Payment API anomaly.”

### 5. Log Kaydı Örneği:

2025-11-01T14:42 | StationID: ST-114 | UserID: Ux9821 | Event: Suspicious API call detected

2025-11-01T14:43 | IP: 185.34.22.19 | Path: /payment/authorize | ResponseTime: 680ms | Status: 403

2025-11-01T14:44 | Alert: Data exfiltration pattern matched | Action: Session Terminated

### 6. Kaynaklara Dayalı Açıklama:

Elektrikli araç şarj altyapısında kullanılan OCPP 1.6/2.0.1 protokolleri, kimlik doğrulama ve ödeme süreçlerinde TLS güvenliğini zorunlu kılmaktadır.
Buna rağmen, birçok düşük maliyetli istasyonda sertifika yönetimi eksik veya loglama modülleri hatalı yapılandırılmıştır.
Araştırmalar, kullanıcı verilerinin şifrelenmeden saklanmasının veya “tokenization” yapılmamasının veri ihlali riskini ciddi biçimde artırdığını göstermektedir.

### 7. Öneriler:

- Tüm ödeme ve kullanıcı trafiği TLS 1.3 + sertifika doğrulama ile korunmalı.

- Veriler at-rest ve in-transit olarak AES-256 veya eşdeğer şifreleme ile güvence altına alınmalı.

- Tokenization sistemi uygulanmalı; gerçek kart bilgileri asla loglarda tutulmamalı.

- Rol tabanlı erişim ve log maskeleme zorunlu hale getirilmeli.

- Düzenli penetrasyon testleri ve sızıntı tespit sistemleri (DLP) kullanılmalı.

- PCI-DSS uyumluluk denetimleri periyodik olarak yapılmalı.

### Kaynaklar:

- IEEE Access (2023): “Security Assessment of EV Charging Payment Systems” – https://ieeexplore.ieee.org/document/10324522

- MDPI Energies (2024): “Data Privacy Risks in EV Charging Infrastructure” – https://www.mdpi.com/1996-1073/17/2/412

- ScienceDirect (2024): “Secure Payment Channel Design for OCPP Networks” – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924002111