# Rapor: Elektrikli Araç Şarj Anomali Senaryosu

## Anomali:

Şarj kablosu bağlı olmasına rağmen enerji aktarılmıyor.

## Senaryo Başlığı:

İntermittent (aralıklı) Control-Pilot bozulması / nem-korozyon kaynaklı kontak eksikliği.

## Özet:

Bu senaryoda araç ile şarj istasyonu arasındaki fiziksel bağlantı mevcut olmasına rağmen enerji akışı gerçekleşmemektedir. Sebep genellikle Control Pilot (CP) veya Proximity Pilot (PP) sinyallerindeki bozulmalar, nem/korozyon nedeniyle oluşan temassızlık veya izolasyon/kaçak akım korumasının devreye girmesidir. Bu durum, araç tarafındaki rölenin kapanmamasına yol açar.

## 1. Başlangıç:

Kullanıcı kabloyu takar. CP ve PP sinyalleri gönderilir. Normalde bu sinyallerin sonucunda araç rölesi kapanır ve enerji akışı başlar.

## 2. Anomali Oluşumu:

Gerilim mevcut olmasına rağmen akım sıfırdır. Araç şarjı başlatmaz. Olası nedenler: CP/PP hattı bozuk, korozyon, kaçak akım, röle hatası, yazılım engeli.

## 3. Algılama Mantığı:

- CP sinyali mevcut mu?
- PP sinyali mevcut mu?
- Gerilim var ama akım yok mu?
- RCD/izolasyon hatası var mı?
Bu kriterler izlenerek anomali tespit edilir.

## 4. Karar ve Tepki:

Eğer CP ve PP mevcutsa fakat akım 0A ise 3 saniye beklenir. Hala akım yoksa 'Pilot/temas sorunu' olarak loglanır. Kullanıcı bilgilendirilir, sistem uyarı verir ve teknik ekibe bildirim gönderilir.

## 5. Log Örneği:

2025-10-27T12:35 | StationID: ST-123 | UserID: U-987 | CP: 11.0V | AC_V: 230V | AC_I: 0.00A | Event: Pilot present but no current.

## 6. Kaynaklara Dayalı Açıklama:

• Control Pilot (CP) ve Proximity Pilot (PP) protokollerinin bozulması, araç ve istasyon arası iletişimi kesintiye uğratabilir. Bu, 'bağlı ama şarj yok' anomalisine neden olur.
• RCD veya izolasyon hataları, güvenlik gereği enerji akışını durdurur.
• Literatürde bu durumun genellikle nem, korozyon veya firmware yapılandırmasıyla ilgili olduğu belirtilmiştir.

## 7. Öneriler:

1. CP ve PP hattı osiloskopla kontrol edilmeli.
2. İzolasyon testi yapılmalı.
3. Konnektör uçları temizlenmeli.
4. Yazılım 'autostart' ayarları gözden geçirilmeli.

## Kaynaklar:

1. TUM-DI-LAB BMW Final Report (2022): https://www.mdsi.tum.de/fileadmin/w00cet/di-lab/pdf/TUM-DI-LAB___BMW_WS2022_Final_Report.pdf
2. Alcaraz et al., 'Cybersecurity in Electric Vehicle Charging Infrastructure', University of Malaga (2022): https://www.nics.uma.es/pub/papers/Alcaraz2022c.pdf
3. arXiv:2207.05431 – 'Thermal Modeling of EV Fast Charging Stations' (2022): https://arxiv.org/abs/2207.05431
4. ACM Digital Library, 'Anomaly Detection in EV Charging Sessions' (2023): https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3627106.3627127